Техническое задание

Арт. 903-0-GOST-16

Наименование объекта закупки

Пиктограмма, тактильно-визуальный знак обозначения блока общественных туалетов, ГОСТ Р 52131, с покрытием

Цель закупки

Для информационного обеспечения посетителей, включая слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, который передаёт информацию о идентификации и ориентировании в пространстве нахождения блока общественного туалета. Указатель адаптирован к восприятию слабовидящими и тотально незрячими людьми. Для тотально незрячих посетителей значение пиктограммы продублировано шрифтом Брайля. Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик изготовлен из поливинилхлорида. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ Р-52131-2019 и подходит для установки в местах общественного пользования и профильных учреждениях с большим потоком людей. С их помощью обозначают входы и выходы, зоны получения информации, места для инвалидов, а также санузлы и другие объекты. |
| --- | --- |
| Требование к материалам | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и соответствия эстетичных качеств, табличка должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры изделия должны соответствовать нормативным требованиям ГОСТ Р 52131 и быть не менее (ВхШ): - 150х100 мм - 200х150 мм - 250х200 мм |
| Требования к тактильной поверхности таблички с информационным полем | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Для тотально незрячих посетителей значение пиктограммы продублировано шрифтом Брайля. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к информационному обеспечению | Пиктограмма должна содержать рельефно стилизованное изображение с высотой подъёма рисунка не менее 2 мм, с символическим изображением экстренной помощи в соответствии с ГОСТ Р 52131. Тактильная табличка должна содержать дублирующую информацию, выполненную посредством рельефно-точечной системы Брайля «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ» не менее 0.8 мм. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком тактильная пиктограмма и тактильная табличка должны иметь желтый цвет поверхности с нанесением рельефно стилизованного изображения и Брайлевских символов черного цвета. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная пиктограмма должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. |
| Требования к монтажу изделия | Монтаж информационного указателя осуществляется путем приклеивания на двухстороннюю клейкую ленту. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пиктограмма, тактильно-визуальный знак обозначения блока общественных туалетов, ГОСТ Р 52131, с покрытием – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия –

--