Техническое задание

Арт. 903-0-GOST-20

Наименование объекта закупки

Пиктограмма, знак "Осторожно! Крутой поперечный уклон вправо", ГОСТ Р 52131, с покрытием

Цель закупки

Изделие предназначено для информирования людей, включая слабовидящих в рамках программы «Доступная среда».

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, выполненный на основе поливинилхлорида, с нанесением визуальной информации посредством УФ печати. Лицевая часть изделия имеет 2-х слойное защитное покрытие. Пиктограмма соответствует требованиям ГОСТ Р 52131. Устанавливается на объектах с открытым доступом населения, имеющих на входе знак доступности для инвалидов на креслах-колясках, а также на пешеходных путях перед участками пути, имеющими ненормативные поперечные уклоны. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и соответствия эстетичных качеств, табличка должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. |
| Обоснование требований к размерам | Размеры изделия должны соответствовать нормативным требованиям ГОСТ Р 52131 и быть не менее (ВхШ): - 150х150 мм - 200х200 мм - 250х250 мм |
| Требования к информацион- ному содержанию | Визуальный указатель должен отображать информацию в соответствии с ГОСТ Р 52131 "Осторожно! Крутой поперечный уклон вправо". |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, в соответствии с ГОСТ Р 52131, указатель должен быть выполнен в двухцветном (монохромном) исполнении: фон – желтого цвета; изображение – черного цвета. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, указатель должен иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. |
| Требования к креплению | Монтаж информационного указателя осуществляется путем приклеивания на двухстороннюю клейкую ленту. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделие должны быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку. |

Комплектация

Пиктограмма, знак "Осторожно! Крутой поперечный уклон вправо", ГОСТ Р 52131, с покрытием – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---