Техническое задание

Арт. 50560-1

Наименование объекта закупки

Площадка заезда на пандус для спуска в воду инвалида

Цель закупки

Для адаптации пляжа в рамках программы «Доступная среда», с целью обеспечения комфортного купания МГН, включая людей, передвигающихся на инвалидных-колясках.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой площадку, состоящую из стального каркаса с алюминиевым настилом. Площадка с левой и правой стороны оборудована двухуровневыми поручнями на опорных стойках, обеспечивающими доступность для всех категорий МГН, включая людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Наличие элемента заезда, обеспечивает плавный переход и свободный проезд инвалидной коляски на пандус. Нижняя часть площадки с двух сторон оборудована барьерными ограждениями (колесоотбойниками), обеспечивающими безопасное передвижение людей в инвалидных-колясках. Все элементы конструкции выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Для повышения антикоррозийных свойств, а также обеспечения ориентирования людей с дисфункцией зрения, элемент заезда на пандус, каркас площадки, боковины площадки и барьерные ограждения имею порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Конструкция площадки сборно-разборная, что обеспечивает комфортные условия для транспортировки и оптимизацию транспортных расходов (доставку). Для обеспечения безопасных условий при сборке изделия на объекте, элементы конструкции собираются посредством болтового соединения, без проведения огневых (сварочных работ). Размеры конструкции в собранном виде обеспечивают доступность для эксплуатации инвалидов-колясочников. Площадка заезда — элемент пандуса для спуска в воду человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Изделие разработано по актуальному ГОСТ Р 70502-2022 с целью обеспечения комфортного купания МГН, включая людей, передвигающихся на креслах-колясках. В комплексе адаптационных мероприятий пляжной зоны для купания рекомендуется устанавливать панель над поверхностью воды с ограждением, которая может использоваться для отдыха и удобного спуска по наклонной площадке с безопасными бортиками и поручнями. Площадка заезда вместе с прямой площадкой пандуса (арт. 50560-2) и площадкой для съезда (арт. 50560-3) составляют конструкцию, которую в соответствии с действующими нормативами монтируют к специальной дорожке на берегу. Оборудование предусматривает возможность увеличения уклона дорожки в пределах, установленных ГОСТом. Однако в этом случае человеку на кресле-коляске нужен ассистент для удобного и безопасного отдыха на пляже. Применяется для купания людей на инвалидных колясках. Вдоль всего маршрута проложена бетонная дорожка с опорными поручнями, что позволяет человеку контролировать весь свой путь в воду и из неё |
| --- | --- |
| Требования к маркам материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, все элементы конструкции должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). С целью обеспечения противоскользящих условий настил площадки должен быть изготовлен из высококачественного листового рифлёного алюминия толщиной не менее 2 мм. Для повышения антикоррозийных свойств, каркас площадки, боковина площадки, барьерные ограждения и элемент заезда должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет покрытия должен быть желтый (RAL 1021), с целью ориентирования людей с дисфункцией зрения. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: каркасов площадки, в количестве 2-х шт.; колесоотбойников, в количестве 4-х шт.; боковин площадок, в количестве 2-х шт.; стоек для поручней, в количестве 6 шт.; заезда; поручня левого и поручня правого. Каркас: изделие представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом из Трубы профильной AISI 304, сечением не менее 50х50, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Размер каркаса должен быть не менее (ВхШхГ): 50х990х1000 мм. Каркас должен быть оборудован опорной платформой – настилом. Для обеспечения прочностных характеристик толщина настила должна быть не менее 2 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств, высота противоскользящих элементов не менее 1 мм. Поскольку в комплект площадки входит 2 каркаса, надежное скрепление изделий между собой должно осуществлять посредством соединительных пластин, в количестве 2-х штук, выполненных из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Каркас и элементы креплений должны иметь порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Колесоотбойник: представляет собой барьерное ограждение прямой формы с отводами под углом 90 гр., выполненное из нержавеющей трубы марки стали AISI 304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Размер ограждения должен быть не менее (ВхШхГ): 123х938х38. Изделие должно иметь порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Боковина площадки: представляет собой прямой элемент конструкции, выполненный из Трубы профильной AISI 304, сечением не менее 50х50, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Длина изделия должна быть не менее 2000 мм. Боковина должна иметь порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Стойка поручня: представляет собой опорный элемент, выполненный из Трубы профильной AISI 304, сечением не менее 40х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, для обеспечения конструкционной прочности. Для обеспечения надежного крепления и устойчивости к нагрузкам, нижняя часть стойки должна быть оборудована специальным кронштейном, выполненным из стали AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющем не менее 2-х монтажных отверстий. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 934х88х134 мм. Заезд: Изделие представляет собой площадку, выполненную из листовой нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 2 мм, для обеспечения конструкционной прочности. С целью обеспечения плавного перехода и пологого подъёма, свободного проезда человека в инвалидном кресле, размер изделия должен быть (ВхШхГ): 47х1090х220, глубина наклонной поверхности не менее 228 мм. Изделие должно иметь порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Поручень левый. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двухуровневого завязанного в круговую поручня, трех монтажных пластик и 6-ти кронштейнов. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 38 мм, для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения конструкционной прочности и устойчивости к нагрузкам, монтажные пластины и кронштейны должны быть выполнены из стали AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Конструкция поручня должна обеспечивать крепление к стойкам с левой стороны каркаса. Размер поручня должен быть не менее (ВхШхГ): 238х2170х38 мм - без учета элементов крепления; 323х2170х94 мм – с учетом элементов крепления. Поручень правый. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двухуровневого завязанного в круговую поручня, трех монтажных пластик и 6-ти кронштейнов. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 38 мм, для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения конструкционной прочности и устойчивости к нагрузкам, монтажные пластины и кронштейны должны быть выполнены из стали AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Конструкция поручня должна обеспечивать крепление к стойкам с правой стороны каркаса. Размер поручня должен быть не менее (ВхШхГ): 238х2170х38 мм - без учета элементов крепления; 323х2170х94 мм – с учетом элементов крепления. |
| Требования к размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации и доступности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022; ГОСТ Р 70502-2022: - Габаритный размер площадки заезда в собранном виде должен быть не менее (ВхШхГ): 952x1170x2220 мм. - Нижний элемент поручня должен быть расположен на высоте не более 700 мм, верхний элемент на высоте не более 900 мм. Длина поручня должна быть не менее 2170 мм. - Высота барьерных ограждений поверхности настила площадки должна быть не менее 120 мм. - Для обеспечения комфортных условий, для людей передвигающихся на кресло-коляске, полезная ширина площадки заезда должна быть не менее 900 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы промышленным способом и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие в собранном виде устанавливается на поверхность, монтажа не требуется. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка заезда на пандус для спуска в воду инвалида – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------