Техническое задание

Арт. 50560-3

Наименование объекта закупки

Площадка съезда с пандуса для спуска в воду инвалида

Цель закупки

Для адаптации пляжа в рамках программы «Доступная среда», с целью обеспечения комфортного купания МГН, включая людей, передвигающихся на инвалидных-колясках.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой площадку, состоящую из стального каркаса с алюминиевым настилом, оборудованную поручнем и колесоотбойником. Наличие двухуровневого поручня на опорных стойках, обеспечивает доступность для всех категорий МГН, включая людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Нижняя часть площадки оборудована барьерным ограждением (колесоотбойником), обеспечивающим безопасность при передвижении людей в инвалидных-колясках. Все элементы конструкции выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Для повышения антикоррозийных свойств, а также обеспечения ориентирования людей с дисфункцией зрения, каркас площадки и барьерное ограждение имеют порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Конструкция площадки сборно-разборная, что обеспечивает комфортные условия для транспортировки и оптимизацию транспортных расходов (доставку). Для обеспечения безопасных условий при сборке изделия на объекте, элементы конструкции собираются посредством болтового соединения, без проведения огневых (сварочных работ). Размеры конструкции в собранном виде обеспечивают доступность для эксплуатации инвалидов-колясочников. Площадка для съезда — это часть пандуса, предназначенная для людей с ограниченными возможностями передвижения. Конструкция разработана в соответствии с актуальными стандартами ГОСТ Р 70502 и предназначена для обеспечения комфортного отдыха людей с ограничениями по здоровью, включая тех, кто передвигается на инвалидных колясках. В рамках мероприятий по адаптации пляжной зоны для купания рекомендуется установить платформу над поверхностью воды, которая будет служить местом для релаксации и удобным спуском к воде по наклонной площадке с безопасными бортиками и поручнями. Площадка съезда с пандуса для спуска в воду инвалида вместе с площадкой заезда на пандус (арт. 50560-1) и прямой площадкой пандуса (арт. 50560-2) образуют конструкцию, которая в соответствии с действующими нормами устанавливается на специальной дорожке на берегу. Устройства позволяют регулировать уклон дорожки в пределах, установленных ГОСТом. Однако для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, может потребоваться помощь ассистента для комфортного и безопасного отдыха на пляже. Применяется для купания людей на инвалидных колясках. Вдоль всего маршрута проложена бетонная дорожка с опорными поручнями, что позволяет человеку контролировать весь свой путь в воду и из неё |
| --- | --- |
| Требования к маркам материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, все элементы конструкции должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). С целью обеспечения противоскользящих условий настил площадки должен быть изготовлен из высококачественного листового рифлёного алюминия толщиной не менее 2 мм. Для повышения антикоррозийных свойств, каркас площадки и барьерное ограждение должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет покрытия должен быть желтый (RAL 1021), с целью ориентирования людей с дисфункцией зрения. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: каркаса площадки; колесоотбойника; стоек для поручня, в количестве 2-х шт. и поручня. Каркас: изделие представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом из Трубы профильной AISI 304, сечением не менее 50х50, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Размер каркаса должен быть не менее (ВхШхГ): 50х1090х965 мм. Каркас должен быть оборудован опорной платформой – настилом. Для обеспечения прочностных характеристик толщина настила должна быть не менее 2 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств, высота противоскользящих элементов не менее 1 мм. Каркас должен иметь порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Колесоотбойник: представляет собой барьерное ограждение прямой формы с отводами под углом 90 гр., выполненное из нержавеющей трубы марки стали AISI 304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Размер ограждения должен быть не менее (ВхШхГ): 123х1078х38. Изделие должно иметь порошковое покрытие желтого цвета (RAL 1021). Стойка поручня: представляет собой опорный элемент, выполненный из Трубы профильной AISI 304, сечением не менее 40х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, для обеспечения конструкционной прочности. Для обеспечения надежного крепления и устойчивости к нагрузкам, нижняя часть стойки должна быть оборудована специальным кронштейном, выполненным из стали AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющем не менее 2-х монтажных отверстий. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 934х88х84 мм. Поручень. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двухуровневого завязанного в круговую поручня, 2-х монтажных пластик и 4-х кронштейнов. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 38 мм, для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения конструкционной прочности и устойчивости к нагрузкам, монтажные пластины и кронштейны должны быть выполнены из стали AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Размер поручня должен быть не менее (ВхШхГ): 238х1078х38 мм - без учета элементов крепления; 323х1078х94 мм – с учетом элементов крепления. |
| Требования к размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации и доступности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022; ГОСТ Р 70502-2022: - Габаритный размер площадки съезда в собранном виде должен быть не менее (ВхШхГ): 952x1090x1005 мм. - Нижний элемент поручня должен быть расположен на высоте не более 700 мм, верхний элемент на высоте не более 900 мм. Длина поручня должна быть не менее 1078 мм. - Высота барьерного ограждения от поверхности настила площадки должна быть не менее 120 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы промышленным способом и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие в собранном виде устанавливается на поверхность, монтажа не требуется. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка съезда с пандуса для спуска в воду инвалида – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------