Техническое задание

Арт. 50521-4

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова ГОСТ, со шнурком, антивандальная, AISI304

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой вызова помощи, в качестве беспроводного источника передачи сигнала. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 и имеет стойкую к внешним воздействиям порошковую окраску цветом RAL 1021 (желто-рапсовый). Кнопка вызова предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки или при потягивании за шнурок. При активации вызова происходит: вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки. На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «вызов помощи». Для данной кнопки подойдут приемники сигналов ПС-999, ПС-1999. Кнопка вызова изготовлена в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | - Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. - Для идентификации работоспособности устройства тотально-слепыми людьми при активации устройства за счет нажатия кнопки или при потягивании за шнурок, должно происходить виброподтверждение. - Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, зона активации должна быть оборудована контурной подсветкой, активируемой при нажатии на кнопку или про потягивание за шнурок. - Устройство должно обладать дальностью передачи сигнала не менее 30 м с учетом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, корпус устройства должен быть выполнен из нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, в целях повышения антикоррозийных свойств. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, цвет корпуса должен быть - желтый (RAL 1021). Подвеска для шнурка активации должна быть выполнена из прочного высокоэкологичного полимера. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали марки не ниже AISI304 толщиной не менее 1,2 мм. С целью выполнения заявленных функций, устройство должно быть оборудовано кнопкой активации, диаметром не менее 30 мм, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации. В виду возможного падения человека с нарушениями здоровья, устройство должно быть оборудовано шнурком для обеспечения возможности активации устройства. Для удобства активации нижняя часть шнурка должна быть оборудована эргономичной подвеской в виде кольца диаметром не менее 130 мм. С целью индикации работоспособности устройства слабовидящими людьми, механическая кнопка должна быть оборудована контурной подсветкой синего цвета, обеспечивающей равномерное подсвечивание зоны при активации устройства. С целью более удобного функционального использования питание устройства должно осуществляется от заменяемых источников питания типа ААА, в количестве 3-х штук. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; 3 элемента ААА 1,5В. Напряжение питания; 4,5В. Максимальная потребляемая мощность; 1 Вт. Максимальный ток потребления; 150 мА. Потребляемая мощность и ток в режиме ожидания; 0 Вт, 0 мА. Функциональные характеристики. Активация; механическая: при помощи кнопки или шнурка. Визуальное подтверждение активации; есть, подсветка. Цвет подсветки; синий. Тактильное подтверждение активации; вибромотор. Радиочастотные характеристики. Радиус действия радиосигнала на открытой местности; до 60 м. Радиус действия радиосигнала внутри помещений; до 30 м. Частота радиосигнала; 433 МГц. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; AISI304. Толщина стали; 1,2 мм. Цвет; желтый. Степень защиты; IP 44. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 150х150х35 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -25°С до +40°С. Диапазон температур для транспортировки; от -40°C до +50°С. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса: посредством тифлографики и шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи»; на поверхности кнопки активации должна быть нанесена тактильная наклейка с символом в виде колокольчика. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требование к цветовому исполнению | Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком корпус устройства должен быть рапсово-желтого цвета (RAL 1021), с нанесением тактильной информации черного цвета. Подвеска для шнурка активации должна быть ярко красного цвета. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении, не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова ГОСТ, со шнурком, антивандальная, AISI304 - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---