Техническое задание

Арт. 50571

Наименование объекта закупки

Стойка для пиктограммы и кнопки вызова нерж

Цель закупки

С целью обеспечения доступной и удобной навигации, как для тотально слепых, так и для слабовидящих людей, а также для людей на инвалидных колясках.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, выполненное из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к внешним воздействиям и долговечность в эксплуатации. Конструкция стойки обеспечивает возможность крепления пиктограммы и антивандальной кнопки вызова помощи в доступной зоне активации для всех категорий МГН. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, стойка должна быть выполнена: из профильной трубы 40х40х1,5 мм марки стали AISI304 и Лист стали марки не ниже AISI304 толщиной 2 мм и 3 мм. Для обеспечения эстетических свойств изделие должно иметь зеркальную поверхность. |
| Требование к конструкции стойки | Изделие представляет собой цельносварную стойку, оборудованную пластиной для крепления пиктограммы и кронштейнами для монтажа кнопки вызова помощи. С целью обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, стойка должна быть изготовлена профильной трубы 40х40х1,5 мм, марки стали не ниже AISI304. Для обеспечения прочного монтажа к поверхности, стойка должна быть оборудована фланцем, выполненным из нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 200х200 мм. Для обеспечения прочности конструкции, пластина для крепления пиктограммы должна быть выполнена из стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ВхШ): 247х185 мм. С целью обеспечения надежного крепления кнопки вызова стойка должна быть оборудована кронштейнами, выполненными из нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ВхШхГ) 64х70х17 мм, в количестве 2-х штук. Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна быть изготовлена промышленным способом из цельной трубы, не допускается изготовление изделия из обрезков труб. |
| Требования к размерам | С целью обеспечения доступных условий для монтажа пиктограммы и кнопки вызова, высота стойки должна быть не менее 1460 мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, ширина с учётом крепёжного элемента не менее 200 мм, глубина не менее 200 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены и отполированы до зеркальной поверхности промышленным способом, не имеют линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки к поверхности осуществляется посредством фланца, выполненного из нержавеющей стали марки AISI304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 200х200 мм. Фланец должен иметь не менее 4-х монтажных отверстий, для возможности крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж антивандальной кнопки вызова к стойке | Крепление кнопки вызова к стойке осуществляется посредством кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 2 мм, в количестве 2-х шт. Кронштейны должны обеспечивать возможность крепления кнопок различной модификации и возможность регулировки по высоте. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для пиктограммы и кнопки вызова нерж - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---