Техническое задание

Арт. 50561-i

Наименование объекта закупки

Сенсорный информационный киоск «INFO-VERT-2(43)D», горизонтальный, с индукционной системой, с ИБП

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях информационного обеспечения всех категорий маломобильных групп населения. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

В техническом задании используются следующие термины:

ПО: программное обеспечение со специальными возможностями для людей разных категорий инвалидности.

Контент: Текстовое и графическое содержание (наполнение) пользовательской части интерфейса программного обеспечения, носящее общий информационный характер, которое сотрудники учреждения считают необходимым донести до посетителей – далее «Контент» (например: описание учреждения и оказываемых услуг, часы работы, расписание приема специалистов, расписания занятий, фото, новости и анонсы, планы расположения кабинетов и пр.)

Презентация: совокупность всех страниц контента.

Цветовая гамма: специальный режим отображения контента, при котором видимое на экране содержимое контента отображается в разных высококонтрастных цветовых решениях (например: из обычного текста получаются такие варианты, как «черный текст на белом фоне», «белый текст на черном фоне», «белый текст на синем фоне», «синий текст на желтом фоне» и другие варианты). Переключение режимов необходимо для удобства пользования слабовидящими посетителями.

Конфигуратор ПО: специальная часть программного обеспечения, в которой создаются все формы, наполняется контент презентации, изменятся настройки отображения контента, а также прочие специальные возможности ПО.

Пользовательская часть ПО/интерфейс: контент (и вся презентация) с зонами навигации по контенту и управления специальными возможностями ПО, который виден и управляем любым посетителем учреждения, где установлен терминал, для получения им нужной информации об учреждении.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Информационный терминал представляет собой изделие содержащий корпус, сенсорный экран с фронтальной поверхностью, выполненной с возможностью пропускания светового потока, формирующего изображение, который является источником визуальной информации. Каналы передачи данных, а также блок управления (мини ПК) и блок питания, источника визуальной информации размещены внутри металлического корпуса. Сенсорный экран снабжён управляющими и информационными зонами. Корпус устройства выполнен из высококачественной конструкционной стали, с порошковой покраской. В основании корпуса расположена массивная пластина из стали, обеспечивающая устойчивость информационного терминала при случайном столкновении с ним инвалида. С обратной стороны корпуса имеется панель управления устройством. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, устройство оборудовано индукционной системой, активация которой осуществляется автоматически при включении питания терминала. Для обеспечения защиты от основных неполадок с электропитанием, информационный терминал оборудован источником бесперебойного питания (ИБП). Данный терминал поставляется с базовым ПО. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально тактильно-сенсорный информационный терминал (напольный компьютер) должен обеспечивать: Для всех категорий малогабаритных групп населения - информационный носитель. Для инвалидов на креслах колясках – специальное расположение органов управления и конструкция терминала. Для слабовидящих – программная установка функции увеличения изображения, изменение контрастности и цвета фона, а также реализована функция программного обеспечения для чтения информации реалистичным синтезированным голосом. Для слабослышащих – наличие индукционной системы. |
| Требования к материалам | В виду установки изделия в местах общественного пользования: корпус изделия должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм; каркас изделия из стали марки не ниже СТ08пс, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения антикоррозионной защиты все металлические элементы конструкции должны иметь порошковой покрытие. Цвет окраски - белый (RAL 9003); черный (RAL 9005). Для обеспечения устойчивости изделия, элементы основания должно быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, с дальнейшей порошковой покраской для обеспечения антикоррозийной защиты. Цвет окраски – черный (RAL 9005). |
| Корпус тактильно-сенсорного терминала | Конструкция терминала обеспечивает возможность беспрепятственного и безопасного подъезда к ТЗМ человеку в кресло-коляске. Корпус изделия не имеет острых граней, обеспечивает крепление экрана под углом 60 гр относительно уровня пола. Размеры корпуса с учетом опорной пластины: - высота не более 1330 мм, - ширина не более 1100 мм, - глубина не более 425 мм. Задняя часть корпуса должна быть оборудована: - клавишным выключателем питания; - клавишным выключателем ИБП; -кнопкой включения системы/перезагрузки (с зеленой подсветкой); - разъемом сети питания; - разъемом сети Ethernet; - USB-разъемами, в количестве 2-х шт. Особенности корпуса - на лицевой панели имеется инкрустированный знак «i», с внутренней равномерной подсветкой. Цвет свечения – белый. В основании корпуса расположена массивная тяжелая пластина из стали, размером не менее (ВхШхГ): 10х600х420 мм, обеспечивающая устойчивость информационного терминала при случайном столкновении с ним инвалида. |
| Технические характеристики | Питание и электрические характеристики Питание: AC 180-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 200 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 80 Вт Максимальный потребляемый ток: 1,5 А Звуковые характеристики Кол-во каналов: 2 Номинальная мощность каждого канала: 3 Вт Максимальная мощность каждого канала: 5 Вт Импеданс каждой динамической головки: 8 Ом Уровень чувствительности: 83 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 160 – 12500 Гц Характеристики экрана Диагональ экрана (дюйм): не менее 43" Диагональ экрана: 108 см Разрешение экрана: не менее 1920x1080 Тип подсветки экрана: Direct LED Инфракрасная сенсорная панель: наличие Защитное стекло сенсорной панели: наличие Размер сенсорного экрана: не менее 940х530 мм Формат экрана: 16:9 Частота обновления экрана: 60Гц Характеристики Мини-ПК Операционная система: Windows 10/11 Емкость жесткого диска: ≥ 256 ГБ Размер оперативной памяти: ≥ 8 ГБ Тип видеокарты: Интегрированная карта Основная частота процессора: 2,1–3,7 ГГц Модель процессора: AMD Ryzen 5 3550H Характеристики индукционной системы Максимальная выходная мощность: 7 Вт Площадь покрытия: не менее 1,5 м2 в рабочем диапазоне 1кГц Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 1кГц Активация: Автоматическая Технические параметры ИБП Полная выходная мощность: 650 ВА Эффективная выходная мощность: 360 Вт Мин. входное напряжение: 162 В Макс. входное напряжение: 285 В Мин. входная частота: 65 Гц Стабильность выходного напряжения: ± 10 % Мин. выходная частота: 49 Гц Макс. выходная частота: 61 Гц Тип формы напряжения: модифицированная синусоида Время работы: не менее 6 мин (300 Вт) Время переключения на батарею: 10 мс Вид защиты: защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки Конструкционные характеристики Материал корпуса: сталь Ст08пс 1,5 мм Материал основания: сталь Ст3 5 мм Покрытие: порошково-полимерная покраска Цвет: белый/ черный Габаритные размеры (ВхШхГ): 1330х1100х425 мм Размер основания (ВхШхГ): 10х600х420 мм Количество разъемов 3.5 jack – нет Количество разъемов rj-45 – 1 шт. Количество USB- разъемов – 2 шт. Наличие беспроводного Wi-Fi адаптера – нет Тактильная панель управления – нет Индукционная система - есть Наличие пульта дистанционного управления - есть Степень защиты: IP 43 Вес: 90 кг Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -30°C до +50°С |
| Функциональные возможности программного обеспечения: | 1) возможность использования терминала как людьми с инвалидностью, так и людьми без инвалидности – наличие; 2) наличие в ПО возможности создавать и демонстрировать посетителям учреждений на экране терминала презентации «об учреждении», в которых должна присутствовать возможность размещения контента: текстовой информации и фото – наличие; 3) возможность посетителям управлять всеми операциями презентации «об учреждении» сенсорным образом (прикосновением пальцев к экрану информационного терминала) – наличие; 4) наличие режима конфигуратора ПО, в котором сотрудники учреждения должны иметь возможность создавать различные презентации – наличие; 5) возможность конфигуратора ПО, в зависимости от потребностей учреждения, добавлять новые кнопки перехода между страницами – наличие; 6) наличие удобных для восприятия людьми разных категорий инвалидности (по слуху, по зрению, колясочников и пр.) схем отображения контента, обеспечивающих его доступность для людей с инвалидностью – наличие; 7) наличие возможности конструировать собственную архитектуру контента, включая многостраничные презентации с текстовыми и графическими файлами; 8) система защиты программного обеспечения и данных от нелегального использования контента и несанкционированного распространения – наличие; 9) возможность удаленного обновления версии программного обеспечения (когда разработчик ПО создал новую улучшенную версию презентации) по сети Интернет при подключенном к сети Интернет-терминала – наличие; 10) возможность удаленного администрирования и наполнения контента презентаций программного обеспечения информационного терминала по сети Интернет при подключенном к сети Интернет-терминала – наличие; 11) наличие в пользовательской части ПО/интерфейса ПО специальной выделенной зоны (вертикальной или горизонтальной полосы) с сенсорными кнопками – пиктограммами доступности для разных категорий инвалидности (по слуху, по зрению, для инвалидов-колясочников), отличающейся по цвету от остального информационного поля. Сенсорные кнопки включают или отключают режимы отображения информации в виде, адаптированном для разных категорий инвалидности – наличие; 12) наличие следующих режимов отображения контента презентации для обеспечения доступности презентации для посетителей разных категорий инвалидности: - «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению»; - «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках»; - «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху». |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению»: | 1) наличие сенсорных кнопок в интерфейсе ПО с возможностью увеличения или уменьшения масштаба отображения контента (увеличение и уменьшение размера шрифта, размера картинок и пр.); 2) включение режима должно осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку с пиктограммой «черные очки»; 3) возможность включения режима «контрастные цветовые гаммы»; 4) возможность отображения информации в режиме «экранная лупа»; 5) возможность управления и восприятия информации тотально незрячему человеку реализована с применением тактильно-сенсорной панели управления. |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках»: | 1) в программном обеспечении должен быть предусмотрен режим, при котором весь контент презентации смещается в нижнюю часть экрана терминала для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли пользоваться всеми возможностями терминала; 2) включение режима должно осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «человек на инвалидной коляске»; 3) при переходе в режим «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках», весь контент презентации должен сдвигаться вниз до выбранного уровня, на котором среднестатистическому человеку на инвалидной коляске будет удобно пользоваться всем полем презентации, включая возможность нажатия на другие активные сенсорные кнопки по всему полю. |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху»: | 1) в программном обеспечении должен быть предусмотрен режим, при котором включаются специальные возможности для людей с инвалидностью по слуху; 2) включение режима должно осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «ухо»; 3) в режиме «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху» на экран должна выводиться информация обо всех возможностях доступности, предоставляемых в данном учреждении для людей с инвалидностью по слуху. |
| Требования к общим режимам отображения контента: | 1) при длительном нахождении информационного терминала в неактивном состоянии (отсутствии активности пользователя) должен (если такая опция активирована в настройках ПО пожеланию руководства учреждения) включаться режим заставки, при котором на экране отображаются различные фотографии и прочие изображения; 2) время задержки до перехода в режим заставки, время между сменой изображений, а также количество изображений и конкретные файлы изображений должны устанавливаться в настройках ПО (в режиме конфигуратора); 3) во время отображения режима заставки на экране должна быть отображена информация о возможности активировать терминал прикосновением пальца; 4) в пользовательском режиме (все режимы отображения презентации, доступные для посетителя учреждения) должна быть отключена возможность входа в конфигуратор ПО без ввода пароля; 5) режимы отображения контента презентации для обеспечения доступности презентации для посетителей разных категорий инвалидности должны быть полностью совместимы между собой и способны использоваться одновременно с другими режимами работы ПО. |
| Требования к возможностям режима «конфигуратора ПО»: | 1) возможность управления настройками всех описанных в техническом задании режимов отображения контента и управления настройками специальных возможностей отображения контента для людей с инвалидностью; 2) создание и наполнение контента для данного программного продукта должно быть возможно как на терминале, так и на любом внешнем компьютере с последующим переносом файла контента в информационный терминал; 3) должна присутствовать возможность смены пароля входа в режим конфигуратора ПО. |
| Требования к ПО | Во избежание нарушения авторских и смежных прав, программное обеспечение, установленное на тактильно-сенсорный терминал, должно быть лицензированным и иметь сопровождающий документ, подтверждающий государственную регистрацию программы и её происхождение из РФ, поставка и установка тактильно-сенсорных устройств, без соответствующего свидетельства, влечёт за собой наступление юридической ответственности. |
| Требования к упаковке | Для обеспечения хранения и возможной дальней транспортировке изделие должно быть упаковано в оболочку из пенополистирола с толщиной стенок не менее 75 мм. Для обеспечения прочностных характеристик, влияющих на сохранность изделия, оболочка из пенополистирола должна быть изготовлена промышленным способом (литьем или контурной резкой) по форме терминала и обеспечивать его надежную фиксацию в вертикальном положении. Не допускается облицовка прямыми листами пенополистирола, так как это не является упаковкой, изготовленной промышленным способом. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сенсорный информационный киоск «INFO-VERT-2(43)D», горизонтальный, с индукционной системой, с ИБП - 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---