Техническое задание

Арт. 50226-1

Наименование объекта закупки

Скамья интерьерная, опорная, с мягким валиком, без спинки, разборная, нержавеющая сталь

Цель закупки

Для установки в общественных помещениях с целью обеспечения удобного пребывания и ожидания инвалидов-опорников, которые испытывают затруднения при подъеме с обыкновенных скамеек.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья опорная представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и мягкого опорного валика. С целью обеспечения комфортных условий для людей, испытывающих затруднения при подъеме с обыкновенных скамеек, опорный валик расположена под углом наклона с учетом анатомических особенностей людей с нарушениями ОДА. Изделие предназначено для установки в помещениях. Для обеспечения комфортных условий при транспортировке, а также с целью экономии на транспортных расходах, изделие поставляется в разобранном виде |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - элементы стального каркаса изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304; - основание для крепления подушки должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08пс и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски - серый (RAL 7004). Опорный валик должен быть выполнен из листового поролона марки не ниже П-22 и высококачественной эко кожи темно-коричневого цвета. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из стального каркаса и мягкой подушки для сиденья. Каркас представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из левой и правой опор, перемычки и основания для крепления подушки. Левая/правая опора. Для обеспечения прочности конструкции, опора должна быть выполнена из профильной трубы марки стали не ниже AISI 304, сечением не менее 50х50 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения надежного крепления изделия к поверхности, опора должна быть оборудована фланцем, полукруглой формы, выполненным из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШхГ): 145х190. Фланец должен иметь не менее 3-х монтажных отверстий. Размер опоры должен быть не менее (ВхШхГ): 700х145х190 мм. Для обеспечения прочностных характеристик, перемычка должна быть выполнена из профильной трубы марки стали не ниже AISI 304, сечением не менее 40х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения прочного крепления опорного валика устойчивости к нагрузкам, основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ВхШхГ): 15х900х95 мм. Для возможности крепления с стойкам, снование должно быть оборудовано кронштейнами, в количестве 4-х шт., выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. изделие должно иметь порошковое покрытие серого цвета. Для обеспечения прочности и эстетических качеств, опорный валик должен быть выполнен из поролона марки не ниже П-22 и обтянут высококачественной эко кожей, для обеспечения простоты санитарной обработки. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации габаритные размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 195х1040х350 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры скамьи: высота не менее 900 мм, ширина не менее 1040 мм, глубина не менее 335 мм. Размер изделия в упаковке (ВхШхГ): 305х1085х395. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надежное крепление опорной скамьи к поверхности обеспечивают фланцы, приваренные к вертикальным опорам. В виду того, что изделие испытывает консольную нагрузку, фланцы должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШхГ): 145х190. Каждый фланец должен иметь не менее 3-х монтажных отверстий, диаметром не менее 6,5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к упаковке | Для сохранности товара при транспортировке, изделие в разобранном виде должно быть упаковано с использованием воздушно-пузырьковой пленки и гофрокороба. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья интерьерная, опорная, с мягким валиком, без спинки, разборная, нержавеющая сталь – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---