Техническое задание

Арт. 52057-3

Наименование объекта закупки

Отбойник из стали с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования движение в зонах повышенного риска, таких как жилой комплекс, автостоянки, подъездные пути и частные дороги.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой напольное барьерное ограждение, рассчитано на то, чтобы выдерживать вес и удары транспортных средств. Отбойник выполнен в антивандальном исполнении из высококачественной стали с порошково-полимерным покрытием, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится на поверхность посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к марки стали | С целью обеспечения прочности конструкции и антивандальных свойств, изделие должно быть выполнено из высококачественной стали Лист Ст3пс толщиной не менее 5мм и круглой трубы Ст3 51х1,5мм. |
| Требование к конструкции отбойника | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию П-образной формы с поперечной перекладиной, выполненную из трубы диаметром не менее 51 мм. Для обеспечения прочного монтажа к поверхности и устойчивости конструкции в случае столкновения с транспортным средством, основание конструкции должно быть оборудовано монтажными пластинами, выполненными из стали толщиной не менее 5 мм, размером не менее 110х110 мм. Каждая пластина должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий диаметром не менее 11 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Отбойник должны быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры (ВхШхГ) не менее: - без учета монтажных пластин: 500х750х51 мм; - с учетом монтажных пластин: 500х780х110 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника осуществляется через монтажные пластины, в количестве 2-х шт., выполненные из стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 5 мм, размером не менее 110х110 мм. Каждая пластина должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий диаметром не менее 11 мм, для возможности крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Отбойник из стали с порошковой покраской – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---