Техническое задание

Арт. 52057-4

Наименование объекта закупки

Велопарковка на 5 мест из стали с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования доступности населения с велотранспортом.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, предназначенную для парковки велосипедов. Велопарковка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерным покрытием, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится на поверхность посредством анкерных болтов. Велосипедные парковки востребованы вблизи торгово-развлекательных центров, учебных и спортивных заведений, вестибюлей станций метро, в парках культуры и отдыха. |
| --- | --- |
| Требование к марке стали | С целью обеспечения прочности конструкции и антивандальных свойств, изделие должно быт выполнено из стальной профильной трубы 25х25х1,5 мм, листовой стали марки не ниже СТ08пс толщиной не менее 3 мм и листовой стали марки толщиной не ниже Ст08пс 1,5мм. Металлическая конструкция должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски черный янтарь (RAL 9005). |
| Требование к конструкции велопарковки | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, выполненную из профильной трубы 25х25 мм. Для придания изделию эстетичной привлекательности к боковой части должны быть приварены пластины размером ширина не менее 850 мм высота не менее 300 мм изготовленная из стали мерки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм, с декоративной лазерной резкой в виде велосипеда. Для обсечения возможности монтажа к поверхности, основание конструкции должно быть оборудовано монтажными пластинами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее 60х60 мм. Конструкция состоит из пяти секций для велосипедов. С целью обеспечения достаточного расстояния для парковки велосипедов, секции должны быть расположены на расстоянии не менее 300 мм, по внутреннему краю. |
| Требования к геометрическим размерам | Велопарковка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры: высота не менее 636 мм, ширина не менее 1650 мм, глубина не менее 850 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление велопарковки осуществляется через монтажные пластин, в количестве 4-х шт, выполненные из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 60х60 мм. Каждая пластина должна иметь монтажное отверстие диаметром не менее 11 мм, для возможности крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Велопарковка на 5 мест из стали с порошковой покраской– 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---