Техническое задание

Арт. 52098-2

Наименование объекта закупки

Велопарковка на 6 мест, из нержавеющей стали, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования стояночных мест для велосипедов, с целью их сохранности.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, предназначенную для парковки шести велосипедов. Велопарковка выполнена в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится на поверхность посредством анкерных болтов. Велосипедные парковки востребованы вблизи торгово-развлекательных центров, учебных и спортивных заведений, вестибюлей станций метро, в парках культуры и отдыха. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных условий изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую из трех стоек и двух установочных оснований. Каждая стойка выполнена в форме буквы П, с перемычкой и с изогнутой верхней частью под углом 350, обеспечивает надежную фиксацию велосипедов за раму. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быть выполнена из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Габаритные размеры каждой стойки должны быть: высота не менее 741 мм, глубина не менее 488 мм. Основание представляет собой профильную трубу сечением не менее 40х20, выполненную из нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм, с целью обеспечения прочности конструкции и надежности монтажа. Труба должна быть длиной не менее 1500 мм и иметь не менее 2-х монтажных отверстий, диаметром не менее 12 мм. С целью обеспечения достаточного расстояния для свободного прохода к каждому велосипеду, стойки должны быть расположены на расстоянии не менее 642 мм, по внутреннему краю. Для исключения травмирования и придания изделию эстетичности, профильные трубы с обеих сторон должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть должны быть не менее (ВхШхГ): 820х1500х588 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина изделия - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Все сварные швы должны быть зачищены, поверхность должна быть отполирована промышленным способом и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление велопарковки осуществляется посредством основания, изготовленного из профильной трубы 40х20, марки стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения прочного крепления изделия к поверхности, общее количество монтажных отверстий должно быть не менее 4-х, диаметр отверстий не менее 12 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Велопарковка на 6 мест, из нержавеющей стали, D38 мм – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---