Техническое задание

Арт. 52098-3

Наименование объекта закупки

Велопарковка на 5 мест, из нержавеющей стали, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования стояночных мест для велосипедов, с целью их сохранности.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, предназначенную для парковки пяти велосипедов. Велопарковка выполнена в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится на поверхность посредством анкерных болтов. Велосипедные парковки востребованы вблизи торгово-развлекательных центров, учебных и спортивных заведений, вестибюлей станций метро, в парках культуры и отдыха. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных условий изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую: из 6-ти элементов, выполненных из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм и 2-х элементов, выполненных из нержавеющей профильной трубы сечением не менее 40х20, толщиной не менее 1,5 мм. Конструкция велопарковки должна обеспечивать возможность крепления до пяти велосипедов (самокатов). Для исключения травмирования и придания изделию эстетичности, каждый элемент с обеих сторон должен закрываться пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть должны быть не менее (ВхШхГ): 339х2000х700 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина изделия - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Все сварные швы должны быть зачищены, поверхность должна быть отполирована промышленным способом и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление велопарковки осуществляется посредством основания, изготовленного из профильной трубы 40х20, марки стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения прочного крепления изделия к поверхности, общее количество монтажных отверстий должно быть не менее 6-ти, диаметр отверстий не менее 12 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Велопарковка на 5 мест, из нержавеющей стали, D38 мм  – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---