Техническое задание

Арт. 82043-01

Наименование объекта закупки

Скамья наклонная для инвалидов, основа сталь с порошковым покрытием, настил ПВХ имитация дерева

Цель закупки

Оборудование объектов с большой и средней проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Наклонная форма спинки и продуманная геометрия обеспечивают удобное положение тела и самостоятельный подъём без посторонней помощи. Металлический каркас изделия выполнен из стали марки Ст3 с порошковой покраской, доски для настила из высокопрочного полимера. С целью информационного обеспечения, в поверхность скамьи инкрустирована информационно-тактильная табличка, выполнена на основе ABS пластика, с покрытием лицевой поверхности специальной защитной пленкой. Скамья предназначена для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. Монтаж скамьи осуществляется путем бетонирования. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы металлического каркаса изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3. Металлический каркас должен быть окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски- белый (RAL 9003). Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных свойств, настил скамьи должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Цвет – коричневый. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, имеющего опорною поверхность под углом 450 и пластикового настила. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Металлический каркас представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, в количестве 4-х штук, оборудованных наклонной поверхностью, в количестве 2-х шт и соединённых между собой перемычками, в количестве 3-х шт. Для обеспечения прочности конструкции, все элементы металлической конструкции должны быть выполнены из трубы марки стали Ст3, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для возможности скрытого крепления досок посредством болтов, каждая наклонная поверхность должна быть оборудован скобами, в количестве 5-ти штук. Для обеспечения надежного монтажа, скобы должны быть выполнены из листовой стали марки Ст3, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ВхШГ): 20х40х30 мм и имеющими монтажные отверстия диаметром не менее 9 мм (каждая). Для обеспечения устойчивости и прочного фиксирования скамьи путем бетонирования к стойкам должна быть приварена крестовина, выполненная из профильной трубы Ст3, сечение не менее 20х40 мм, с толщиной стенки 1,5 мм, размерами не менее (ШхГ): 600х440 мм. Для обеспечения комфорта и долговечности использования, настил должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Внешние края досок по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количестве досок 5 шт, длина не менее 600 мм. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве 2 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными скобами. |
| Требования к размерам | Размеры скамьи должны обеспечивать прочный монтаж конструкции и комфортные условия при эксплуатации, для этого габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 1525x600x440 мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надежную фиксацию путем бетонирования обеспечивает крестовина, приваренная к вертикальным стойкам, выполненная из металлической профильной трубы 20х40 мм марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм, размером (ШхГ): 600х440 мм. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность настила должна быть инкрустирована информационно-тактильная табличка, размером не менее (ВхШ): 41х221 мм, выполненная на основе ABS пластик 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). Информация должна быть представлена посредством рельефно-точечного шрифта Брайля и рельефно-графического изображения человека в кресло-коляске. Также на табличке должен быть изображен QR-код для ссылки на инструкцию по использованию скамьи для МГН. С целью обеспечения травмобезопасности, табличка должна иметь врезное крепление и не должна выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к поверхности металлического каркаса | Все сварные швы должны быть зачищены, для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и/или СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья наклонная для инвалидов, основа сталь с порошковым покрытием, настил ПВХ имитация дерева – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---