Техническое задание

Арт. 52328-4

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа, с упором в стену и пол, нержавеющая сталь с порошковой покраской и пластиковая накладка, черное

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварное откидное сиденье для душа с опорой в пол. Каркас выполнен из нержавеющей стали с порошковой покраской (цвет - черный муар), накладка - из прочного HPL-пластика коричневого цвета с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. Сиденье оборудовано откидным стопорным механизмом: при необходимости его можно сложить, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство, разложить сиденье можно только после нажатия на гайку. Наличие напольной опоры позволяет жестко фиксировать сиденье в рабочем состоянии под нагрузкой, без перекосов и прогибаний. Сиденье подходит для оборудования санузлов в больницах, санаториях, отелях, а также для домашнего использования, обеспечивая комфорт и безопасность людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и маломобильным гражданам. Выполнено с учетом всех требований СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
| --- | --- |
| Требования к маркам материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств металлический каркас изделия, монтажные пластины и опора должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 и иметь порошковое матовое покрытие. Цвет окраски – черный. Для обеспечения прочности и противоскользящих свойств при эксплуатации, накладка сиденья должна быть выполнена из HPL-пластика. Цвет накладки - коричневый. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного элемента и монтажный пластин, в количестве 2-х штук. В виду обеспечения высокой прочности изделия, откидной элемент должен представлять собой сиденье, каркас которого выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения надежной фиксации в рабочем положении и прочности конструкции, каркас должен быть оборудован опорой, выполненной из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения надежности конструкции и устойчивости к нагрузкам, накладка сиденья должна быть выполнена из HPL-пластика, толщиной не менее 8 мм, размером не менее (ШхГ): 500х435 мм. Монтажные пластины должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, размерами не менее (ВхШхГ): 138х110х78 мм. Для обеспечения эстетических качеств, монтажные пластины после крепления изделия, должны закрываться накладками, выполненными из стали нержавеющей AISI 304, толщиной 1,2 мм. Для обеспечения возможности надежной фиксации сиденья в сложенном виде, изделие должно быть оборудовано стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать его в верхнем положении. Во избежание травм, сиденье должно опускаться только после нажатия на гайку. |
| Требования к размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры в разложенном виде (ВхШхГ): 475x800x510 мм. Высота сиденья от поверхности пола 475 мм, что соответствует требованиям СП 59.13330 п.6.3.5 Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, размер накладки сиденья должен быть не менее (ВхГ): 500х435 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья осуществляется посредством 2-х опорных пластин, изготовленных из стали нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющих не менее 4-х монтажных отверстий диаметром 6 мм (каждая). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа, с упором в стену и пол, нержавеющая сталь с порошковой покраской и пластиковая накладка, черное – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---