Техническое задание

Арт. 51896-2

Наименование объекта закупки

Пляжная кабинка для переодевания МГН

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения, включая инвалидов-колясочников, незрячих и слабовидящих, людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой кабинку, оборудованную на пляже для переодевания людей с инвалидностью, людей, имеющих временные ограничения по здоровью и здоровых людей. Кабинка должна быть достаточно просторной с учётом разворота инвалидной коляски. Конструктивно изделие состоит из конструкции, включающей в себя прочный металлический каркас, на котором закреплены алюминиевые композитные панели (АКП) с полноцветным стойким к УФ-излучению дизайнерским изображением. Наличие крыши, обшитой прозрачным оргстеклом толщиной 8 мм, создаёт защиту и безопасность от солнца и осадков, улучшая видимость внутри без дополнительного освещения. Конструкция съезда/заезда обеспечивает беспрепятственное перемещение в кабинку. Внутри кабинка для переодевания должна быть оборудована: - прямыми поручнями из нержавеющей стали AISI 304, расположенными по правой и левой стороне при входе в кабинку, обеспечивая комфортные условия при эксплуатации; - лежаком с пластиковым настилом, устойчивым к нагрузкам, влаге, солёной воде и биопоражениям, соединённых между собой цельным каркасом для комфортного отдыха и переодевания; - двумя универсальными крючками-держателями. Каждый крючок обеспечивает возможность для размещения сразу двух костылей или трости; - подъёмной штангой с подвесом для захвата, обеспечивающем комфортные условия при подъёме/спуске на лежак. Такое сочетание материалов и узлов обеспечивает механическую прочность, коррозионную стойкость и требуемую травмобезопасность. |
| --- | --- |
| Требование к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлокаркас кабинки должен быть выполнен из трубы профильной марки стали не ниже Ст3. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручни и держатели для трости должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304. Для обеспечения высокой износостойкости и защиты от различных природно-климатических воздействий настил лежака должен быть выполнен из прочного ПВХ пластика. Цвет – коричневый. Для обеспечения высокой износостойкости и защиты от различных природно-климатических воздействий настил пола и площадка съезда/заезда должны быть выполнены из террасной доски ДПК, окрашенной в коричневый цвет. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик обшивка для каркаса должна быть выполнена из алюминиевых композитных панелей (АКП) с полноцветным стойким к УФ-излучению дизайнерским изображением. |
| Требование к конструкции | Металлический каркас представляет собой сборную металлоконструкцию, состоящую из отдельных цельносварных элементов: основания для кабинки; каркаса для кабинки и крыши; основания для площадки заезда/съезда. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик элементы металлического каркаса должны быть выполнены профильных труб, сечением 20х40 мм, 40х40 мм, 25х50 мм, 50х50 мм, 30х30 мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, а также листа стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Каркасы стен, крыши и лежака окрашены порошковой покраской белого цвета, а основание – серого цвета. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик настил для основания и площадки заезда/съезда должены быть выполнены: из террасной доски ДПК, толщиной не менее 22 мм, шириной не менее 150 мм, соединённой цельным каркасом из нержавеющей стали марки не ниже Ст3. Обшивка для каркаса кабины должна быть выполнена из алюминиевых композитных панелей (АКП), толщиной не менее 3 мм с полноцветным стойким к УФ-излучению дизайнерским изображением. Обшивка для каркаса крыши представляет собой восемь угловых и одну прямоугольную панели, которые должны быть выполнены из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 8 мм с наклеенной защитной плёнкой белого цвета. Лежак конструктивно состоит из металлического основания для крепления и пластикового настила. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств, элементы основания должны быть выполнены из трубы профильной сечением 20х40 мм, толщиной стенки не менее 1,5 мм, марки стали не ниже Ст3, пластиковый настил из прочного ПВХ пластика. Опорные поручни представляют собой прямые поручни из нержавеющей стали AISI 304, расположенными по правой и левой стороне при входе в кабинку, обеспечивая комфортные условия при эксплуатации, имеющие травмобезопасные окончания. Поручни должны быть выполнены из трубы диаметром 38 мм, нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Предназначены в качестве опорного устройства для инвалида-опорника. Также на двери кабинки имеются травмобезопасные ручки, представляющие собой соединённые между собой поручни. Ручки должны быть изготовлены из трубы стали марки Ст3, диаметром не менее 32 мм, а также листовой стали марки Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, с порошковой покраской жёлтого цвета. Держатели для трости представляют собой универсальные травмобезопасные держатели, состоящие из трёх пластин и кронштейна. Изготовлены из листовой стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, с порошковой покраской жёлтого цвета. Габаритные размеры одного держателя с учётом всех выступающих элементов должны быть не менее (ВхШхГ): 50х200х148 мм. Подъёмная штанга представляет собой устройство, состоящее из основания и штанги с подвесом для захвата. Основание изготовлено из стальных труб марки не ниже Ст3 диаметром не менее 32 с толщиной стенки не менее 1,2 мм и диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Подвес для захвата представляет собой рукоятку, выполненную из высокопрочного пластика в форме треугольника, подвешенного на ремне. Для исключения травмирования, изделие должно иметь скругленные края и окончания. Для обеспечения комфортных условий захвата кистью руки, а также возможности захвата двумя руками, габаритные размеры рукоятки должны быть не менее (ВхШхГ): 213х240х50 мм. Общая высота подвеса для захвата должна быть не менее 465 мм. |
| Габаритные размеры | Все изделия, входящие в объект закупки должны быть изготовлены промышленным способом. Для удобства при эксплуатации людьми с ограничениями по здоровью габаритные размеры кабинки (без учета пандуса) должны быть: - высота не менее 2410 мм; - ширина не менее 2200 мм; - глубина не менее 2590 мм. Для обеспечения комфортного заезда/съезда человека в кресло-коляске, размеры пандуса должны быть: - высота не более 125 мм; - ширина не менее 990 мм; - глубина не менее 970 мм. Для удобства эксплуатации габаритный размер лежака должен быть: - ширина не менее 720 мм; - длина не менее 1095 мм. |
| Требования к монтажу | Установка кабинки осуществляется на подготовленную ровную и укреплённую поверхность путём сборки разборных элементов конструкции с обязательным контролем прочности всех несущих элементов и поручней. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Металлический каркас основания, стен и крыши;

Комплект АКП для стен;

Комплект панелей для крыши;

Пандус для съезда/заезда;

Лежак;

Настил;

Опорный поручень – 3 шт.;

Дверные ручки – 2 шт.;

Держатель для трости – 2 шт.;

Подъёмная штанга – 1 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---