Техническое задание
Арт. 50569
Наименование объекта закупки
Подъемное устройство для бассейнов из нержавеющей стали, электромеханический тип с аккумулятором
Цель закупки 
Для обеспечения комфортного спуска в воду людям с поражением опорно-двигательного аппарата в санаториях, спортивных и реабилитационных центрах, в рамках программы «Доступная среда».
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Подъемник для бассейна представляет собой стационарную конструкцию, состоящую из нескольких частей: подъёмника, штанги верхней и нижней, подвеса, ручки, сиденья, опоры для ног, блока и пульта управления, привода движения (актуатора). В основу изделия включены круглые и профильные металлические трубы. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, имеется возможность как самостоятельной регулировки глубины опускания в воду, так и при помощи пульта дистанционного управления, на глубину до 1145 мм. Для подключения гидравлической системы необходим поливной шланг с давлением 3-4 Бар.
Сборка изделия осуществляется посредством болтового соединения. Нельзя монтировать на мягкие основания из кирпича, гравия, древесины и т.д. Разрешается устанавливать только на армированном бетоне, выполненном из цементного состава М400 на анкерные болты диаметром не менее 14 мм.
Грузоподъемность устройства до 140 кг.   
Изделие полностью соответствует СП 31-113 и имеет сертификат, соответствующий регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

	Требование к материалам
	С целью обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено из металлических круглых труб диаметром 32 мм и 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм и не более 3 мм; металлических профильных труб сечением 40х20 мм и 60х60 мм, марки стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм. Цвет – зеркальный. 
Основание линейного электрического актуатора окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет – чёрный.
Для обеспечения высокой износостойкости и защиты от различных природно-климатических воздействий сиденье должно быть выполнено из высокопрочного HPL-пластика. Цвет – коричневый.

	Требование к конструкции поручня 
	Подъёмник представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких частей: пластин основания и ступицы, проставки, декоративной крышки и стойки, соединённых между собой крепёжными элементами. 
Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, стойка выполнена из металлических профильных труб сечением 60х60 мм, марки стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 2 мм.
Пластина основания имеет диаметр 255 мм с отверстиями, диаметром не менее 14 мм, выполненной из листовой стали, марки не ниже Ст3, толщиной не менее 8 мм. 
Пластина ступицы имеет диаметр 125 мм, выполненной из листовой стали, марки не ниже Ст3, толщиной не менее 8 мм. 
Декоративная крышка представляет собой эстетичный элемент, скрывающий под собой проставку и основание, с диаметром не менее 270 мм и высотой не менее 98 мм. Выполнена из стали, марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм.
Штанга верхняя и нижняя представляют собой две трубы диаметром 38 мм, выполненных из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. На нижней штанге приварен кронштейн, выполненный из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, к которому в дальнейшем закрепляется гидравлический подъёмник.
Подвес представляет собой конструкцию, состоящий из металлических круглых труб, диаметром не менее 38 мм, марки стали не ниже AISI 304, соединённых между собой соединительной втулкой под углом 130°. Также на подвесе приварены элементы: две пластины, фланец и кронштейн. 
Ручка представляет собой конструкционный элемент, выполненный из круглых металлических труб диаметром не менее 32 мм, марки стали не ниже AISI 304, соединённых между собой втулкой. Также имеются два фланца, при помощи которых идёт соединение с подъёмником.
Сиденье представляет собой конструкционный элемент, состоящий из каркаса и самого сиденья со спинкой. 
Каркас сиденья состоит из круглых металлических труб, диаметром не менее 32 мм, приваренных между собой соединительными втулками. Также имеется несколько пластин и перемычек, служащих для дальнейшего закрепления сиденья и спинки.
Сиденье и спинка выполнены из высокопрочного HPL-пластика, толщиной не менее 8 мм.
Опора для ног представляет собой элемент конструкции, состоящий из двух круглых металлических труб, диаметром 32 мм, марки стали не ниже AISI 304, соединённых между собой прутками, изготовленных из круглых металлических труб диаметром 6 мм, марки стали не ниже Ст3.
Также имеется площадка для ног, состоящая из листовой накладки, выполненной из листовой стали, марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 2 мм, а также накладки из высокопрочного HPL-пластика, толщиной не менее 8 мм, согнутой под углом 150° для удобства эксплуатации.
Привод движения (актуатор) представляет собой электромеханическое устройство, которое преобразует вращательное движение электродвигателя в линейное перемещение (7Липо прямой) с высокой силой. 

Характеристики:
Максимальная сила: 7000 Н
Сила электрического тока: 5-15 А
Номинальное рабочее напряжение: 24 В
Ход передвижения: 400 мм
Степень защиты: IP 65
Материал: сталь
Цвет: основание – чёрный, труба – зеркальный.
Блок управления содержит систему управления, аккумулятор и защитные схемы. Конструктивно состоит из следующих элементов: выключатель питания; индикатор заряда аккумулятора (ЖК-дисплей); разъём для зарядного устройства и разъёмы для подключения актуатора и пульта.
Характеристики:
Тип питания: аккумулятор

Тип аккумулятора: LiHV 6S
Напряжение аккумулятора: 24 В

Ёмкость аккумулятора: 4500 мАч

Максимальная потребляемая мощность: 280 Вт

Потребляемая мощность при простое: 1 Вт

Питание зарядного устройства: AC 110-240 В, 50-60 Гц

Максимальный ток заряда: 3А

Максимальное время заряда: 2 часа

Выключатель питания: есть

Индикация заряда аккумулятора: есть

Тип индикации заряда аккумулятора: ЖК-дисплей

Защита от перезаряда аккумулятора: есть

Защита от пере-разряда аккумулятора: есть

Защита от короткого замыкания вторичных цепей: предохранитель

Номинальный ток предохранителя: 15А

Усилие подъёма/опускания: до 7000Н

Ход штока актуатора: 400 мм

Пульт управления: Конструктивно состоит из простого проводного пульта с разъёмным соединением. Органы управления: кнопка подъёма и кнопка опускания. Предусмотрен кронштейн для фиксации пульта на стойке подъёмника.
Характеристики:

Тип кнопок: тактовые, мембрана

Кол-во кнопок: 2 шт.

Подсветка кнопок: нет

Соединение: разъёмное

Степень защиты: IP 65

Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С
Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -30°C до +50°С

	Требования к габаритным размерам
	Все изделия, входящие в объект закупки должны быть изготовлены промышленным способом.  
Изделие должно быть выполнено промышленным способом, со следующими  габаритными размерами:
-высота не менее 1250 мм и не более 2050 мм;
- ширина не менее 585 мм;                                                                                         - глубина не менее 1820 мм и не более  2130 мм.
Для удобства при эксплуатации размеры сиденья должны быть:
- высота не менее 320 мм;
- ширина не менее 500 мм;
- глубина не менее 365 мм.
Для удобного положения ног, опора должна иметь следующие размеры:
- высота не менее 565 мм;
- ширина не менее 350 мм;
- глубина не менее 214 мм.

	Требования к монтажу
	Сборка изделия осуществляется посредством болтового соединения. Нельзя монтировать на мягкие основания из кирпича, гравия, древесины и т.д. Разрешается устанавливать только на армированном бетоне, выполненном из цементного состава М400 на анкерные болты, диаметром не менее 14 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующего регламента ТР ТС и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Подвес – 1 шт.;

Штанга верхняя – 1 шт.;

Штанга нижняя – 1 шт.;

Ручка – 1 шт.;

Подъёмник – 1 шт.;

Основание – 1 шт;

Декоративная крышка – 1 шт;

Опора для ног – 1 шт.;

Сиденье – 1 шт.;

Привод движения (актуатор) – 1 шт.;

Блок управления – 1 шт.;

Пульт управления – 1 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---

2

