Техническое задание

Арт. 52342

Наименование объекта закупки

Поручень-опора регулируемая с подушкой для спины МГН в санитарно-гигиенические комнаты

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения дополнительной опоры и стабилизации корпуса для маломобильных пользователей при пользовании унитазом. Данные модели поручней изготавливаются нержавеющей стали с последующей порошковой покраской, что повышает их эксплуатационные характеристики и позволяет использовать изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы конструкции должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 и иметь порошковое матовое покрытие. Цвет окраски – черный. Для удобства пользования, поручень оборудован мягким валиком, выполненным из искусственной кожи на основе фанеры и поролона, обеспечивающем комфортную опору для спины. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой прямолинейный поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями и оборудованный опорным валиком. В виду обеспечения высокой прочности, поручень должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, окончания поручня должны быт обрадованы фланцами в количестве, выполненными из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 80 мм Для обеспечения эстетических качеств, каждый фланец после крепления изделия, должен закрываться декоративной накладкой. |
| Требования к размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь габаритные размеры (ВxШxГ): 150х650х241 мм; Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации размеры валика: (ВxШxГ): 150х360х250 мм. Доступный отступ от стены 135 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев в количестве 2-х шт., изготовленных из стали нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющей не менее 4-х монтажных отверстий диаметром 6 мм (каждый). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень-опора регулируемая с подушкой для спины МГН в санитарно-гигиенические комнаты – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---