Техническое задание

Арт. 53063K
Наименование объекта закупки

Каркас для туристического указателя серебристо-серого цвета на пять направлений с поворотными механизмами высотой 3500мм

Цель закупки 

Изделие предназначено для информирования прохожих о пути следования к различным объектам.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой металлический каркас, оснащенный пятью поворотными механизмами для крепления информационных табличек. Конструкция позволяет менять направление указателей без демонтажа или перестановки основного столба. Изделие выполнено из высококачественной стали с применением технологии порошковой покраски. Для удобства транспортировки поставляется в разобранном виде. Монтаж к поверхности осуществляется в четырех точках при помощи анкерных болтов.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. 
Цвет – серебристо-серый (RAL 7001).

	Требования к конструкции 
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стойки и пяти поворотных креплений для указателей.
Стойка
Представляет собой цельносварную конструкцию из стальных труб (марки не ниже Ст3). Для обеспечения надежного монтажа основание оборудовано монтажной пластиной из стали толщиной не менее 5 мм, размером не менее 400×400 мм с 4-мя крепежными отверстиями диаметром не менее 12 мм. Верхняя часть стойки должна быть оборудована навершием «Информация», выполненным из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 и не более 3 мм. Навершие, представляет собой декоративный элемент с изображением буквы «i» - информация, который выполняет функцию герметичности всей конструкции, а также является элементом дизайна.
Поворотные крепления для указателей 
Предназначены для фиксации каркасов под информационные таблички. Должны иметь функцию поворота и фиксатор для предотвращения случайного смещения.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: 

- высота не менее 3509 мм;

- ширина не менее 2021 мм;

- глубина не менее 400 мм (с учётом пластины).

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом.  

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 

	Требования к крепежным элементам
	Крепление указателя осуществляется посредством монтажной пластины основания, выполненной из стали, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 400×400 мм и имеющей не менее 4-х крепежных отверстий диаметром не менее 12 мм.

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Каркас для туристического указателя серебристо-серого цвета на пять направлений с поворотными механизмами высотой 3500мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

