Техническое задание
Арт. 900-2E
Наименование объекта закупки

Наклейка на поручень тактильная «2 этаж»
Цель закупки 

Для информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда», а также для обеспечения удобной и безопасной навигации людей с нарушениями зрения на объектах социальной, коммерческой и жилой инфраструктуры.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой тактильную наклейку на поручни, содержащую информацию о номере этажа — «2 ЭТАЖ». Информация представлена визуальным (контрастная печать) и тактильным способом (объёмные символы) в соответствии с техническим заданием заказчика. Наклейка предназначена для размещения на поручнях лестничных маршей, пандусов и иных ограждающих конструкций. 

	Требования к материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и эстетического вида, изделие должно быть изготовлено методом прямой УФ-печати на самоклеящейся ПВХ-плёнке с последующей плоттерной резкой по контуру. Визуальная информация должна быть нанесена способом прямой печати, обеспечивающим стойкость к истиранию и воздействию внешней среды. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и читаемости, текстовая информация «2 ЭТАЖ» должна выполняться контрастным шрифтом. Тактильные символы должны иметь высоту рельефа, обеспечивающую комфортное тактильное восприятие (объёмная печать). Толщина плёнки с печатным слоем должна обеспечивать долговечность при эксплуатации и устойчивость к механическим воздействиям.

	Требование к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать одному из следующих размерных рядов (высота и ширина). 
Каждому размеру соответствует свой цвет:

– 30 × 110 мм — жёлтый;

– 40 × 160 мм — серый;

– 40 × 200 мм — прозрачный.

Допустимые отклонения по размерам — не более ±1 мм.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильная наклейка должна содержать следующую информацию:
– текст «2 ЭТАЖ»;
– дублирование информации тактильным (рельефным) способом.

Информация должна быть представлена в виде рельефных (объёмных) символов для тактильного восприятия, а также контрастного текста для визуального восприятия слабовидящими.


	Требования к цветовому решению
	Цвет фоновой поверхности определяется выбранным размером в соответствии с требованиями к геометрическим размерам. Шрифтовое и тактильное исполнение текстовой информации во всех вариантах исполнения выполняется чёрным цветом. 

	Требования к товарам/услугам/      работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к защитному покрытию
	Не установлены.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в стрейч-пленку.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Наклейка на поручень тактильная «2 этаж» – в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
