Техническое задание

Арт. 59370
Наименование объекта закупки

Сенсорная комната "Начало" для детей и взрослых
 Цель закупки 
Для оборудования помещений с целью сенсорной интеграции, психоэмоциональной разгрузки, развития и реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также для создания комфортной развивающей среды в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Сенсорная комната «Начало» представляет собой готовое комплексное решение, оформленное в стилистике космоса, предназначенное для превращения процесса реабилитации, обучения и релаксации в увлекательное сенсорное путешествие. Комната оснащена оборудованием, воздействующим на органы чувств (зрение, слух, осязание, вестибулярный аппарат), что позволяет решать широкий спектр задач: снятие стресса и психоэмоционального напряжения; стимуляция сенсорных систем (мелкая и крупная моторика, тактильная чувствительность, зрительное и слуховое восприятие); активация мозговой деятельности (воображение, внимание, память, исследовательский интерес); адаптация и реабилитация (помощь детям с СДВГ, РАС, задержками речевого и психомоторного развития). Оборудование создаёт атмосферу таинственного мерцания звёзд, далёких галактик и невесомости, помогая мягко адаптироваться к окружающему миру.

	Требования к материалам
	Все элементы оборудования, входящие в комплект, должны быть изготовлены из безопасных материалов, устойчивых к интенсивной эксплуатации:
Пластики и полимеры:
— АКП (акриловый композитный пластик) — для декоративных и светорассеивающих элементов;
— ПВХ (поливинилхлорид) — для тактильных плиток, настилов и защитных покрытий;
— ПЭТ (полиэтилентерефталат) — для светопрозрачных конструкций;
— Акрил — для световых панелей и декоративных элементов;
— Оргстекло — для защитных экранов и светорассеивающих панелей;
— Полистирол — для тактильных табличек и информационных панелей;
— ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) — для корпусной мебели и оснований.
Металлы:
— Листовая сталь (Ст08пс) — для каркасов, несущих конструкций и крепёжных элементов;
— Оцинкованные листы — для защитных и конструктивных элементов;
— Нержавеющая сталь (AISI 304) — для корпусов и ответственных элементов;
— Алюминий — для каркасов и лёгких конструкций.
Текстиль и мягкие материалы:
— Атласные ленты — для светодинамических конструкций (сухой дождь/душ);
— Искусственная кожа (экокожа) — для обивки мягких модулей и кресел;
— Поролон — для наполнения мягких модулей, кресел и подушек.
Древесина и композиты:
— Дерево — для элементов тактильных дорожек, каркасов и декоративных деталей.

	Требование к оборудованию
	Комплектация должна включать следующее оборудование:

Световое и визуальное оборудование:
— Бесконечное зеркало, модель 3 — 4 шт.;
— Бесконечное зеркало, модель 2 — 1 шт.;
— Зеркальный диско-шар 300 мм для сенсорной комнаты — 1 шт.;
— Мерцающий шар 300 мм с сетевым шнуром 1,2 м — 1 шт.;
— Сухой дождь из атласных лент с подсветкой, M1 — 2 шт.;
— Сухой душ из атласных лент на светодиодной панели с регулируемой подсветкой, 595×595 мм — 2 шт.;
— Фибероптический «Сухой душ» «Аватар» для детей, 595×595 мм — 2 шт.;
— Потолочная плитка «Звёздное небо» для сенсорной комнаты 70×595×595 мм — 4 шт.
Тактильное и развивающее оборудование:
— Тактильно-звуковой стенд «Карта звездного неба» — 1 шт.;
— Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М18 — 2 шт.;
— Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М15 — 1 шт.;
— Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М12 — 1 шт.;
— Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М17 — 1 шт.;
— Дорожка сенсорная комплект, материал дерево и ПВХ, цвет бежевый — 1 шт.
Мебель и оборудование для релаксации:
— Стол для песочной анимации с регулировкой высоты — 1 шт.;
— Кресло-трансформер для детей складное — 1 шт.

	Требования к безопасности
	Оборудование должно быть травмобезопасным: без острых углов, с закруглёнными краями, надёжной фиксацией элементов. Электрические компоненты должны иметь защиту от поражения током и соответствовать требованиям электробезопасности. Используемые материалы должны быть гипоаллергенными и экологически чистыми.

	Требования к монтажу
	Установка оборудования осуществляется на объекте заказчика согласно инструкциям по монтажу, входящим в комплект поставки. При необходимости поставщик предоставляет консультационную поддержку по размещению оборудования. Потолочное и настенное оборудование должно крепиться с использованием надёжных крепёжных элементов (анкеры, дюбели) в соответствии с типом поверхности.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Бесконечное зеркало, модель 3 — 4 шт.;
Бесконечное зеркало, модель 2 — 1 шт.;
Зеркальный диско-шар 300 мм для сенсорной комнаты — 1 шт.;
Мерцающий шар 300 мм с сетевым шнуром 1.2 м — 1 шт.;
Кресло-трансформер для детей складное — 1 шт.;
Сухой дождь из атласных лент с подсветкой, M1 — 2 шт.;
Сухой душ из атласных лент на светодиодной панели с регулируемой подсветкой, 595x595 мм — 2 шт.;
Фибероптический «Сухой душ» «Аватар» для детей, 595x595 мм — 2 шт.;
Стол для песочной анимации с регулировкой высоты — 1 шт.;
Потолочная плитка «Звёздное небо» для сенсорной комнаты 70х595х595 мм — 4 шт.;
Тактильно-звуковой стенд «Карта звездного неба» — 1 шт.;
Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М18 — 2 шт.;
Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М15 — 1 шт.;
Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М12 — 1 шт.;
Тактильно-сенсорный модуль «Сенсорум», М17 — 1 шт.;
Дорожка сенсорная комплект, материал дерево и ПВХ, цвет бежевый — 1 шт.;

Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

—
2

