Техническое задание

Арт. 10068NI

Наименование объекта закупки

Настенная тактильно-звуковая мнемосхема со встроенной индукционной системой

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, на котором представлен тактильно-графический план помещения с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, тактильный указатель оборудован кнопками для звуковой передачи информации. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей, тактильный план должен быть оборудован подсветкой контура мнемосхемы, кнопки также должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, изделие оборудовано индукционной системой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. ТЗМ должна обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения при приближении человека на расстоянии до 6 метров для обеспечения ориентирования тотально слепых и плохо видящих людей. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной петли, при подключении устройства в сеть. Для слабовидящих – яркая контрастная маркировка габаритов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой единый корпус, сочетающий в себе визуальную часть, тактильную часть, систему цифрового воспроизведения тифлокоментариев. Устройство конструктивно должно состоять из панели управления, акустической системы, кнопок активации сообщений, индукционной системы. Трансформатор преобразования напряжения скрыт внутри корпуса. На лицевой поверхности нанесена визуальная информация, которая дублированная тактильным плоско-выпуклым способом, а также дублирована с применением системы Брайля. Вся текстовая информация имеет так же звуковое дублирование речевыми сообщениями, предварительно записанными в память устройства. На лицевой поверхности в зоне тактильной информации имеются стальные антивандальные кнопки при нажатии, на которые происходит воспроизведение звуковых сообщений, дублирующих тактильную информацию. Для обеспечения восприятия слабовидящими кнопки имеют встроенную подсветку белого свечения. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации мнемосхема должна быть выполнена на основе ПВХ толщиной не менее 8 мм, с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия толщиной не менее 250 мкм. Задняя стенка должна быть выполнена из композитного алюминия, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения комфортной работы для слабовидящих людей тактильное поле должно иметь торцевую контурную подсветку. Для обеспечения эстетических качеств подсветка должна быть белого равномерного свечения. Конструкционно элементы подсветки не должны выходить за габариты корпуса мнемосхемы и иметь скрытое крепление. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокомментариев и регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. Максимальная толщина мнемосхемы не должна превышать 50 мм, что позволяет использовать ее в качестве настенного устройства, при этом, не создавая препятствия для незрячего человека. Корпус устройства должен быть оборудован тумблером вкл/выкл устройства. Корпус устройства должен быть оборудован динамиками, в количестве не менее 2х шт. Устройство должно быть оборудовано скрытом портом для подключения flаsh-карты формата SDHC. Устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе до 6 метров. Устройство должно быть оборудовано индукционной системой для обеспечения доступности слабослышащими людьми. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы не должны превышать 550мм по высоте, 800мм по ширине. Глубина изделия с учетом элементов крепления должна быть не более 61мм, без элементов крепления не более 50мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 500х750 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 100-240V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 60 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 40 Вт. Максимальный потребляемый ток; 0,35 А. Функциональные характеристики. Клавиша включения питания; есть. Тип кнопок; тактильные. Кол-во функциональных кнопок; до 40 шт.. Кнопки цифровой регулировки громкости; есть, 2 шт.. Подсветка кнопок; есть, внутренняя. Активация звукового пеленга; датчик движения. Подсветка по контуру; есть. Тип подсветки; светодиодная лента. Тип разработки тактильной мнемосхемы; система Брайля. Звуковые характеристики. Кол-во каналов; 2. Номинальная мощность каждого канала; 3 Вт. Максимальная мощность каждого канала; 5 Вт. Импеданс каждой динамической головки; 8 Ом. Уровень чувствительности; 90 дБ. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 140 – 12500 Гц. Характеристики индукционной системы. Максимальная выходная мощность; 7 Вт. Площадь покрытия; не менее 1,5 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 1кГц. Активация; автоматическая. Форматы и флэш-карта. Метод хранения звуковой информации; флэш-карта. Формат флэш-карты; SD, SDHC. Объем флэш-карты; 2-32 Гбайт. Формат звуковых файлов; MP3 (8-320 кбит/с), WAV. Характеристики датчика движения. Радиус зоны обнаружения движения; Не менее 6 м. Минимальный угол обнаружения движения; 120°. Минимальное время между циклами активации; 10 сек.. Конструкционные характеристики. Материал рамки; профиль алюминиевый 23.5х20мм матовый серебро. Материал лицевой панели; ПВХ 8мм, с защитным покрытием. Материал задней панели; АКП 3мм. Степень защиты; IP 54. Габаритные размеры (В х Ш); 550 х 800 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -20°С до +35°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -50°C до +50°С. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию мнемосхемы | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мкм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения прочности крепления устройство должно иметь не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к упаковке | С целью сохранности изделия до монтажа, товар должен быть упакован в пленку воздушно-пузырьковую и гофрокороб. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Настенная тактильно-звуковая мнемосхема со встроенной индукционной системой

- 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---